Инструкция по установке и началу работы с ПО

«Внутреннее программное обеспечение

сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01»

Содержание

1. Аннотация	3

2. Системные требования	4

3. Процесс установки ПО	5

4. Процесс завершения работы ПО	6

5. Контакты	7

# 1. Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «Внутреннее программное обеспечение сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01».

# 2. Системные требования

ПО является неотъемлемой частью поставляемых изделий. Конфигурирование   изделий осуществляется с использованием веб-браузера, установленного на ПК.

Рекомендуется использовать браузеры:

- Opera 10 и выше;

- Google Chrome;

- Firefox 3.5 и выше;

- Internet Explorer 7 и выше.

Для этого необходимо соединить разъём подключения к IP-сети с разъёмом сетевой карты ПК с помощью патч-корда (информационного кабеля) из комплекта поставки.

Базовые сетевые настройки:

- IP-адрес и порт устройства: 10.100.100.200:8080;

Настройте сетевую карту ПК в соответствии с параметрами:

- IP-адрес шлюза: 10.100.100.1;

- Маска подсети: 255.255.225.0;

- Имя пользователя: admin;

- Пароль: admin.

Убедитесь в том, что ПК настроен на работу с данным IP-адресом.

# 3. Процесс установки ПО

Подключение и аутентификация

1. Подключите изделие к сетевой карте ПК с помощью патч-корда Ethernet.

2. Убедитесь, что сетевые настройки ПК допускают работу с IP-адресом 10.100.100.200.

3. Введите в адресной строке веб-браузера адрес и порт: http://10.100.100.200:8080.

4. В окне веб-браузера загрузится окно аутентификации (рисунок 1).

Рисунок 1

5. В поля «Имя пользователя» и «Пароль» окна аутентификации введите имя пользователя: admin и пароль: admin, нажмите кнопку «Вход».

6. После идентификации пользователя в окне веб-браузера загрузится веб-интерфейс управления сервером в стартовом окне «Инфраструктура» (рисунок 2).

Рисунок 2

# 4. Процесс завершения работы ПО

Для завершения работы с ПО осуществите процедуры выхода из приложения. В системном окне в выпадающем меню кнопки «Перезагрузка» выбрать «Выключить». При выборе «Перезагрузка» перезапускается ВПО без перезапуска сервера. Выбор Shut down (рисунок 3) выключит изделие.

Рисунок 3

# 5. Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим реквизитам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru