Инструкция по эксплуатации

ПО «Внутреннее программное обеспечение

сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01»

Содержание

1. Общие сведения	3

2. Описание и назначение ПО	4

3. Процесс установки ПО	5

4. Условия эксплуатации	6

5. Основные компоненты ПО	7

6. Процесс завершения работы ПО	8

7. Контакты	9

# 1. Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации программного обеспечения «Внутреннее программное обеспечение сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01» (далее – ПО).

# 2. Описание и назначение ПО

ПО «Внутреннее программное обеспечение сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01» – программа, предназначенная для записи и хранения записей переговоров диспетчеров и абонентов радиосетей, подключенных по IP-сети, посредством стека сетевых протоколов ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, аудиокодеков g.711 uLaw, GSM 6.10 FR и сетевого интерфейса ЛВС Ethernet 10/100 Мбит/с, построенных  на основе цифровых и аналоговых систем Аппаратно-программного комплекса технических средств обеспечения связи для взаимодействия  подразделений  МВД  России  «Радиокупол БС», а также  других служб и ведомств (далее – АПК «Радиокупол БС»).

Функциональные характеристики:

- поддержка функции записи переговоров с регистрацией времени, направления трафика и длительности сообщения;

- поддержка до 16 голосовых IP-соединений;

- настройка и конфигурирование через Web интерфейс;

- возможность экспорта в wav формат;

- поддержка визуального представления записи с возможностью фильтрации и сортировки по дате и времени;

- отображение доступности сетевых узлов, подключенных и настроенных в АПК «Радиокупол БС».

# 3. Процесс установки ПО

Подключение и аутентификация

1. Подключите изделие к сетевой карте ПК с помощью патч-корда Ethernet.

2. Убедитесь, что сетевые настройки ПК допускают работу с IP-адресом 10.100.100.200.

3. Введите в адресной строке веб-браузера адрес и порт: http://10.100.100.200:8080.

4. В окне веб-браузера загрузится окно аутентификации (рисунок 1).

Рисунок 1

5. В поля «Имя пользователя» и «Пароль» окна аутентификации введите имя пользователя: admin и пароль: admin, нажмите кнопку «Вход».

6. После идентификации пользователя в окне веб-браузера загрузится веб-интерфейс управления сервером в стартовом окне «Инфраструктура» (рисунок 2).

Рисунок 2

# 4. Условия эксплуатации

ПО является неотъемлемой частью поставляемых изделий. Конфигурирование   изделий осуществляется с использованием веб-браузера, установленного на ПК.

Рекомендуется использовать браузеры:

- Opera 10 и выше;

- Google Chrome;

- Firefox 3.5 и выше;

- Internet Explorer 7 и выше.

Для этого необходимо соединить разъём подключения к IP-сети с разъёмом сетевой карты ПК с помощью патч-корда (информационного кабеля) из комплекта поставки.

Базовые сетевые настройки:

- IP-адрес и порт устройства: 10.100.100.200:8080;

Настройте сетевую карту ПК в соответствии с параметрами:

- IP-адрес шлюза: 10.100.100.1;

- Маска подсети: 255.255.225.0;

- Имя пользователя: admin;

- Пароль: admin.

Убедитесь в том, что ПК настроен на работу с данным IP-адресом.

Пример внешнего вида изделия представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

# 5. Основные компоненты ПО

Пользовательский интерфейс ПО состоит из четырех основных вкладок (рисунок 4):

- инфраструктура;

- абоненты;

- запись переговоров;

- настройки.

Рисунок 4

Подробное описание функций и задач, которые выполняет ПО, содержится в документе «Описание функциональных характеристик ПО «Внутреннее программное обеспечение сервера записи переговоров СР16 RU.ЦТРВ.501598-01»».

# 6. Процесс завершения работы ПО

Для завершения работы с ПО осуществите процедуры выхода из приложения. В системном окне в выпадающем меню кнопки «Перезагрузка» выбрать «Выключить». При выборе «Перезагрузка» перезапускается ВПО без перезапуска сервера. Выбор Shut down (рисунок 5) выключит изделие.

Рисунок 5

# 7. Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим реквизитам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru