Инструкция по эксплуатации

ПО «Внутреннее программное обеспечение пульта удаленного управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01»

Содержание

Описание и назначение ПО	4

Процесс запуска ПО	5

Условия эксплуатации	6

Основные компоненты ПО	6

Процесс завершения работы ПО	7

Контакты	7

Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации

программного обеспечения «Внутреннее программное обеспечение пульта удаленного управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01» (далее – ПО).

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО ЦНТ .

ПО разработано с целью удалённого управления средствами радиосвязи, осуществления приёма и передачи информационных сигналов.

# Описание и назначение ПО

ПО «Внутреннее программное обеспечение пульта удаленного управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01» – работает в составе дополнительных изделий и предназначена для удалённого управления по IP-сети средствами радиосвязи через Радиошлюзы RoIP посредством стека сетевых протоколов ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, аудиокодеков g.711 uLaw, GSM 6.10 FR и сетевого интерфейса ЛВС Ethernet 10/100 Мбит/с.

Внутреннее программное обеспечение в составе пультов обеспечивают связь между диспетчерами при использовании в одной общей IP-сети.

Функциональные возможности пультов определяются Внутренним программным обеспечением пульта удалённого управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01 (далее – ВПО) российского происхождения.

ПО в составе изделий позволяет осуществлять:

- Удалённое управление средствами радиосвязи по IP-сети через технологию RoIP.

- Обеспечение голосовой связи между диспетчерами в общей IP-сети.

- Поддержка сетевых протоколов ARP, IP, ICMP, UDP, TCP и HTTP.

- Кодирование аудио по стандартам G.711 uLaw и GSM 6.10 FR.

- Интеграция в состав аппаратно-программного комплекса «Радиокупол БСК».

- Сетевое подключение через интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с.

Программа работает в составе специальных изделий (рис.1).

Рис.1

1 — Пульт

2 — Блок питания

3 — Гарнитура

4 — Руководство пользователя

5 — Патч-корд Ethernet

6 — Монтажный комплект

# Процесс запуска ПО

Внутреннее программное обеспечение пульта удаленного управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01 поставляется не как самостоятельный продукт, а в качестве компонента к поставляемым техническим изделиям.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО "ЦНТ", что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу.

# Условия эксплуатации

Перед эксплуатацией пульт необходимо сконфигурировать (установить требуемые параметры) с помощью персонального компьютера (далее — ПК) с установленным веб-браузером.

Рекомендуется использовать веб-браузеры:

- Opera 10 и выше;

- Google Chrome;

- Firefox 3.5 и выше;

- Internet Explorer 7 и выше.

# Основные компоненты ПО

Часть задач, выполняемых внутренним программным обеспечением не имеет графического интерфейса, так как обеспечивает работу дополнительных технических изделий. Изделия осуществляют приём и передачу звуковых сигналов посредством подключаемых к ним средств радиосвязи.

Функциональные возможности изделий определяются внутренним программным обеспечением.

Для настройки параметров работы программы существует веб интерфейс (рис.3).

Рис.3

Описание работы с командами содержится в документе:

Описание функциональных характеристик ПО Внутреннее программное обеспечение пульта удаленного управления по IP-сети ПУ RU.ЦТРВ.600002-01

Для более подробного описания эксплуатации изделий поставляется отдельная инструкция.

# Процесс завершения работы ПО

Корректное завершение работы и остановка данной программы, являющейся частью дополнительно поставляемых изделий, должны осуществляться исключительно техническими специалистами ООО "ЦНТ". Это гарантирует сохранность данных и предотвращает возможные сбои в работе связанного с ней оборудования.

# Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru