Инструкция по эксплуатации

ПО «Внутреннее программное обеспечение декодера голоса DMR-1 RU.ЦТРВ.600004-01»

Содержание

Описание и назначение ПО	4

Процесс запуска ПО	5

Условия эксплуатации	6

Основные компоненты ПО	7

Процесс завершения работы ПО	13

Контакты	14

Общие сведения

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО «Внутреннее программное обеспечение цифровых декодеров голоса ЦДГ, работающих в стандартах APCO P25 «TIA-102» и DMR «TS 102 361», RU.ЦТРВ.501594-01» (далее - ПО).

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО «ЦНТ».

ПО не имеет пользовательского графического интерфейса, встроенная программа работает в составе дополнительных технических изделий.

Варианты исполнения изделий приведены в таблице 1.

| Наименование / Исполнение | Цифровой стандарт | Спецификация цифрового стандарта | Количество подключаемых IP-устройств |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип вокодера |  | Количество независимых голосовых каналов |
| Цифровой декодер голоса ЦДГ-50 ЦТРВ.467759.001, ЦТРВ.467759.001 ТУ | APCO 25 | TIA-102.BAAA, TIA-102.BAAD-A | 16 |
|  | IMBE |  | 1 |
| Цифровой декодер голоса ЦДГ-60 ЦТРВ.467759.001-01, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 16 |
|  | AMBE+2 |  | 1 |
| Цифровой декодер голоса ЦДГ-60.2 ЦТРВ.467759.001-02, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 32 |
|  | AMBE+2 |  | 2 |
| Цифровой декодер голоса ЦДГ-60.4 ЦТРВ.467759.001-03, ЦТРВ.467759.001 ТУ | DMR | ETSI-TS 102 361-1, 2 | 64 |
|  | AMBE+2 |  | 4 |

Таблица 1

# Описание и назначение ПО

ПО «Внутреннее программное обеспечение декодера голоса DMR-1 RU.ЦТРВ.600004-01» – программа, предназначенная для приема, декодирования и кодирования голосовых сигналов радиосвязи в стандартах APCO P25 (TIA-102) и DMR (ETSI TS 102 361), преобразования речевого потока в и из PCM-формата и передачи/приема аудиопакетов по IP-сети с использованием сетевых протоколов ARP, IP, ICMP, UDP, TCP и HTTP

ПО в составе дополнительных технических изделий позволяет осуществлять:

- взаимодействие с пользователем посредством Web-интерфейса;

- преобразование полученных по сети TCP/IP голосовых данных из IMBE и IMBE+2 формата в РСМ и обратно;

- объединение в единую сеть ретрансляторов серии ЦРР25.

В комплект входит:

- декодер голоса DMR-1 (рис.1);

- патч-корд Ethernet;

- руководство пользователя;

- кабель питания 220 В.

Рисунок 1

# Процесс запуска ПО

Внутреннее ПО для ретрансляторов радиосигналов ЦРР25 ЦТРВ.464514.004, ЦТРВ.464514.004 ТУ, работающих в стандартах APCO P25 «TIA-102» и DMR «TS 102 361», RU.ЦТРВ.501594-01 поставляется не как самостоятельный продукт, а в качестве компонента к поставляемым техническим изделиям.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО «ЦНТ», что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу.

Для запуска веб-интерфейса ПО необходимо ввести в адресной  строке  веб-браузера  адрес  ttp://10.100.100.200:8080. В окне веб-браузера загрузится окно аутентификации (рис. 2).

Рисунок 2

В поля «Имя пользователя» и «Пароль» окна аутентификации введите имя пользователя, пароль и нажмите программную кнопку «Вход». В окне веб-браузера загрузится окно приветствия (рис. 3).

Рисунок 3

# Условия эксплуатации

- температура воздуха от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС;

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре не более плюс 40 °С;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

- При условии эксплуатации на открытом воздухе или в неотапливаемых сооружениях Изделия устанавливаются в специализированном шкафу.

- Функциональные возможности Изделий определяются внутренним программным обеспечением цифровых декодеров голоса ЦДГ и типом вокодера.

- Цифровые декодеры голоса ЦДГ ЦТРВ.467759.001, ЦТРВ.467759.001 ТУ осуществляют декодирование сигнала цифровых стандартов в сигнал PCM-формата.

- Изделия осуществляют кодирование сигнала PCM-формата в сигнал цифровых стандартов.

- При использовании в аналоговых системах Изделия могу выполнять функцию компарации сигналов.

- Изделия, в зависимости от исполнения, поддерживают  от одного до четырех независимых голосовых каналов, до 16 IP-соединений в каждом канале.

# Основные компоненты ПО

1. Общие настройки

Раздел позволяет изменять конфигурацию изделий (рис. 4).

Рисунок 4

| IP-адрес | Поле для ввода сетевого адреса устройства |
| --- | --- |
| Маска подсети | Поле для ввода маски подсети |
| Адрес шлюза | Поле для ввода сетевого адреса шлюза |
| Адрес DNS-сервера 1 | Поле для ввода адреса DNS-сервера |
| Адрес DNS-сервера 2 | Поле для ввода адреса DNS-сервера |
| Время выбора, мс | Время буферизации голосовых пакетов, поступающих из IP-сети, задается в миллисекундах |
| Уровень повторного выбора узла | Уровень сигнала выбранного узла, при котором запускается повторный поиск наилучшего сигнала (настройка компарации сигналов). Значение от 0 до 255 |
| Минимальный уровень RSSI | Уровень RSSI, ниже которого сигналы не участвуют в процессе компарации (настройка компарации сигналов). Значение от 0 до 255 |
| Порт Web-сервера | Порт веб-интерфейса настроек изделия. Указывается при подключении к изделию в строке веб-браузера через двоеточие после IP-адреса. По умолчанию установлено значение «8080» |
| Имя пользователя Web-сервера | Имя пользователя для доступа на страницу настроек |
| Пароль пользователя Web-сервера | Пароль для доступа на страницу настроек |
| Версия ПО | Дата выпуска установленной версии ВПО |

Таблица 2

- Кнопка «Отправить» сохраняет конфигурацию Изделия в энергонезависимую память.

- Кнопка «Перезапуск сервиса» перезапускает ВПО без перезапуска Изделия.

- Кнопка «Перезагрузка» перезапускает Изделие.

2. Управление узлами

Раздел позволяет управлять узлами, добавлять и удалять их (рис. 5).

Рисунок 5

В окне расположены поля настроек узлов, программные кнопки «Добавить» и «Удалить» и таблица, где отображаются настройки узлов.

| Имя узла | Уникальный номер узла |
| --- | --- |
| Удаленный сокет | IP-адрес узла с указанием порта в формате [IP-адрес]:[порт] например, 10.100.100.100:1221 |
| Локальный порт | Номер порта изделия, который будет использован для обмена с узлом |
| Приём | Вкл. – от этого узла поступают голосовые пакеты; Выкл. – выключен прием голосовых пакетов от этого узла |
| Передача | Вкл. – этому узлу отправляются голосовые пакеты; Выкл. – выключена передача голосовых пакетов этому узлу |
| Консоль | Запрет ретрансляции голосовых пакетов, идущих от узла. «Да» ставится, когда узел – это Консоль диспетчерская или АРМ «Диспетчер» «Нет» ставится, когда узел – это ретранслятор (базовая установка) |
| Фиксированный RSSI | Задается фиксированный уровень RSSI для узлов, которые не имеют собственного показателя RSSI (Консоли диспетчерские, АРМ «Диспетчер»). Значение от 0 до 255 |

Таблица 3

- Кнопка «Добавить» добавляет узел с заданными настройками в список узлов. После добавления узла, в таблице на экране создается строка с настройками нового узла.

- Кнопка «Удалить» удаляет узел с указанным в поле «Имя узла» номером, из списка узлов. После удаления узла, строка с настройками узла стирается из таблицы на экране.

| Site name | Имя узла – его уникальный номер |
| --- | --- |
| Remote socket | Удаленный сокет |
| Local Port | Локальный порт |
| RX | Приём |
| TX | Передача |
| RSSI | Фиксированный RSSI |
| Concole | Консоль |
| STATUS | Статус узла: OFFLINE – отсутствует IP-соединение с узлом; ONLINE – узел подключен; RSSI – уровень принимаемого сигнала. Значение от 0 до 255; ACT – узел выбран, как узел с наилучшим сигналом RSSI (статус компарации сигналов) |

Таблица 4

3. Настройки времени

Раздел позволяет осуществлять настройку времени (рис. 6).

Рисунок 6

| Текущее время | Индикация внутренних часов изделия в формате [часы:минуты:секунды] |
| --- | --- |
| Текущая дата | Индикация внутреннего календаря изделия в формате [день.месяц.год] |
| Часовой пояс | Часовой пояс в формате GMT выбирается из раскрывающегося списка |
| Новая дата | Задается дата внутреннего календаря изделия в формате [день.месяц.год], например, 01.12.2018 (первое декабря 2018 года), либо выбирается дата в раскрывающемся календаре. Дата устанавливается вместе с новым временем |
| Новое время | Задается время внутренних часов изделия в формате [часы:минуты:секунды], либо [часы:минуты]. Время устанавливается вместе с новой датой |
| Синхронизация времени | Включает внешнюю синхронизацию времени от сервера для ведения журнала логирования |
| Сервер времени 1 | Адрес сервера времени, с которым синхронизируются внутренние часы и календарь изделия |
| Сервер времени 2 | Адрес резервного сервера времени, с которым синхронизируются внутренние часы и календарь изделия |

Таблица 5

При изменении времени необходимо указать время в поле «Новое время». При изменении даты необходимо указать дату в поле «Новая дата». Задайте настройки времени и синхронизации времени в полях окна и нажмите программную кнопку «Установить». Проконтролируйте на индикаторах внутренних часов и календаря Изделия, что дата и время установлены верно.

4. Обновление ПО

Раздел позволяет загрузить обновление ПО (рис. 7).

Рисунок 7

5. Журнал

Журнал логирования по умолчанию не доступен для пользователя. Технологический раздел, предназначенный для диагностики Изделия и выявления неисправностей.

Для более подробного описания эксплуатации изделий поставляется отдельная инструкция.

# Процесс завершения работы ПО

Корректное завершение работы и остановка работы ПО, являющейся частью дополнительно поставляемых изделий, должны осуществляться исключительно техническими специалистами ООО «ЦНТ». Это гарантирует сохранность данных и предотвращает возможные сбои в работе связанного с ней оборудования.

Для завершения работы веб-интерфейса необходимо закрыть соответствующую страницу.

# Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru