Описание функциональных характеристик

ПО «Внутреннее программное обеспечение

для ретрансляторов радиосигналов ЦРР25, работающих в

стандартах DMR «TS 102 361» и APCO P25 «TIA-102»,

RU.ЦТРВ.501522-01»

Содержание

Аннотация	3

Выполнение программы	5

Задача: “Режим работы”	5

Задача: “Работа панели индикации посредством встроенного ПО”	5

Контакты	6

# Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО «Внутреннее программное обеспечение для ретрансляторов радиосигналов ЦРР25, работающих в стандартах DMR «TS 102 361» и APCO P25 «TIA-102», RU.ЦТРВ.501522-01», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи платформы.

Описание и назначение ПО

ПО «Внутреннее программное обеспечение для ретрансляторов радиосигналов ЦРР25, работающих в стандартах DMR «TS 102 361» и APCO P25 «TIA-102», RU.ЦТРВ.501522-01» – программа, предназначенная для осуществления однонаправленной ретрансляции радиосигнала при организации подвижной оперативной двусторонней двухчастотной симплексной телефонной радиосвязи в составе цифровых и аналоговых систем Аппаратно-программного комплекса технических средств обеспе́чения связи.

ПО в составе дополнительных технических изделий позволяет осуществлять:

- работу в смешанном режиме, позволяющим ретранслировать принятый сигнал абонентам аналоговых групп связи, а при принятом сигнале цифрового стандарта ретранслировать его абонентам цифровой группы связи

- обеспечение радиосвязи в составе систем, построенных на базе цифровых абонентских средств радиосвязи других производителей, работающих   в   цифровых стандартах радиосвязи DMR и APCO 25 в объёме, описанном в документах ETSI-TS 102 361-1, 2 TIA-102.BAAA, TIA-102.BAAD-A, соответственно

- возможность соединения по IP-сети до 10 Изделий одного стандарта радиосвязи.

Вид изделия в составе которого работает Внутреннее программное обеспечение для ретрансляторов радиосигналов ЦРР25, работающих в стандартах DMR «TS 102 361» и APCO P25 «TIA-102», RU.ЦТРВ.501522-01 (рис.1).

Рис.1

# Выполнение программы

## Задача: “Режим работы”

- Изделия и внутреннее ПО  работают в режимах «Дежурный приём» и «Ретрансляция» при аналоговой и цифровой радиосвязи.

- Изделия и внутреннее ПО обеспечивают двустороннюю двухчастотную симплексную радиосвязь на любом заранее запрограммированном рабочем канале в цифровом и аналоговом режимах в рабочем диапазоне частот.

- Изделия и внутреннее ПО функционируют в дуплексном режиме, при котором передача осуществляется одновременно с радиоприёмом.

- Система работает в трёх режимах мощности передатчика:

- пониженный;

- номинальный;

- повышенный (экстремальный).

- При аналоговой радиосвязи Изделия обеспечивают следующие функции:

выключение и включение шумоподавления;

регулировка порога шумоподавления по несущей частоте;

шумоподавление CTCSS.

- При цифровой радиосвязи Изделия и внутреннее ПО в зависимости от исполнения совместимы с абонентскими радиостанциями других производителей, работающих в цифровых стандартах радиосвязи DMR и APCO 25 в объёме, описанном в документах ETSI-TS 102  361-1, 2; TIA-102.BAAA  и TIA-102.BAAD-A.

- Максимальное  количество  заранее  запрограммированных  каналов восемь.

- Изделия и внутреннее ПО обеспечивают ретрансляцию по IP-сети принимаемого аналогового или цифрового сигнала соответствующего стандарта, управление приёмом и передачей информации по IP-сети через Цифровой декодер голоса ЦДГ посредством Автоматизированного рабочего места АРМ «Диспетчер»,       а также обеспечивают работу с Сервером компарации и с Сервером записи переговоров.

## Задача: “Работа панели индикации посредством встроенного ПО”

- Панель индикации имеет четыре световых индикатора и две утопленные кнопки.

- Световые индикаторы:

- «Питание» – сигнализирует о включённом питании и исправной работе Изделия. При нормальной работе Изделия мерцает дважды в секунду;

- «Линия» – сигнализирует о наличии IP-соединения с другой радиостанцией-ретранслятором, техническими средствами АПК «Радиокупол БС», либо иным сетевым оборудованием;

- «Передача» – сигнализирует о включении передатчика;

- «Приём» – индицирует режим приёма. Непрерывно горит при приёме аналогового сигнала. Мигает при приёме цифрового сигнала.

- Утопленные кнопки:

- «Сброс» – сброс настроек ретранслятора к базовым настройкам;

- «Обновл.» – аварийное восстановление прошивки.

- На задней панели радиоретранслятора расположены ВЧ-соединители «Приём» и «Передача» N-типа (розетка) для подключения антенно-фидерных устройств (далее – АФУ). Волновое сопротивление тракта АФУ 50 Ом. Соединитель «ЛВС» имеет два светодиодных индикатора. Левый индикатор не горит – сетевая активность 10 Мбит/с. Левый индикатор горит жёлтым  – сетевая активность 100 Мбит/с. Правый индикатор горит зелёным  – присутствует IP-подключение. Правый индикатор мигает зелёным – активность в IP-сети.

- Встроенный сетевой ПО позволяет создавать IP-соединения с другими техническими средствами АПК «Радиокупол БС» для удалённого прослушивания и передачи голосовых сообщений диспетчером. Данное решение обеспечивает высокое качество передачи аудио сигнала, так-как сигнал передаётся в цифровом виде по технологии RoIP и не подвержен наводкам и помехам.

- Поддерживается возможность удалённого конфигурирования Изделий, управления режимами работы, записи переговоров, коммутации, снятия телеметрии, компарации при использовании средств диспетчеризации АПК «Радиокупол БС».

# Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru