Описание функциональных характеристик ПО «RK-PT (программа конфигурирования радиоретранслятора ЦРР25) RU.ЦТРВ.00010-01»

Содержание

Аннотация	3

Выполнение ПО	5

Задача: «Конфигурирование изделий»	5

Задача: «Сброс настроек для повторного подключения»	5

Задача: «Подключение с нестандартными настройками»	5

Задача: «Настройка каналов»	6

Задача: «Настройка RoIP соединений»	7

Задача: «Запись настроек»	7

Контакты	8

# Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО «RK-PT (программа конфигурирования радиоретранслятора ЦРР25) RU.ЦТРВ.00010-01», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи платформы.

Описание и назначение ПО

ПО «RK-PT (программа конфигурирования радиоретранслятора ЦРР25) RU.ЦТРВ.00010-01» – программа, предназначенная для конфигурирования радиостанций-ретрансляторов стационарно-перевозимых «ЦРР25» (ЦТРВ.464514.004), обеспечивающих ретрансляцию радиосигналов в аналоговых и цифровых стандартах DMR ETSI-TS 102 361-1, 2 и APCO 25 TIA-102.BAAA/BAAD-A в составе аппаратно-программного комплекса «Радиокупол БС».

ПО позволяет осуществлять:

- установку и изменение рабочих частот каналов (ПРМ/ПРД);

- выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный);

- настройку CTCSS-тонов, цветовых кодов, полос пропускания;

- редактирование сетевых параметров устройства (IP-адрес, шлюз, маска);

- управление ретрансляцией по IP (RoIP);

- сброс конфигурации к заводским параметрам.

# Выполнение ПО

## Задача: «Конфигурирование изделий»

1. Выберите модель изделия в меню: Файл -> Радиостанция (рис. 1).

Рисунок 1

2. Для доступа к устройству через ПО используйте учетные данные, установленные в заводских условиях (базовые настройки):

- Имя пользователя: admin;

- Пароль: admin.

## Задача: «Сброс настроек для повторного подключения»

1. Если не удается подключиться к изделию, необходимо привести его

к базовым настройкам. Для этого выключите изделие выключателем питания. 2. Тонким предметом нажмите утопленную в корпусе кнопку «Сброс».

3. Не отпуская кнопки, включите питание и дождитесь прекращения мигания индикатора «Приём». Теперь кнопку «Сброс» можно отпустить. Базовые настройки установлены.

4. Попробуйте снова подключиться к изделию.

## Задача: «Подключение с нестандартными настройками»

1. В случае конфигурации изделия с нестандартными настройками (IP-адрес устройства, Имя пользователя, Пароль отличны от базовых настроек), укажите данные в окне дополнительных настроек.

2. Для этого выберете исполнение изделия в меню: Файл -> Радиостанция (рис. 1).

3. В меню «Файл» появится новый пункт «Доп. Настройки». Перейдите: Файл -> Доп. Настройки, загрузится окно дополнительных настроек (рис. 7).

Рисунок 7

Введите известные вам данные: IP-адрес устройства, Имя пользователя 
и Пароль, в соответствующие поля окна дополнительных настроек и нажмите программную кнопку «Ок» – приложение RK-PT настроено на подключение 
к изделию с указанными данными.

## Задача: «Настройка каналов»

1. Для открытия окна настроек каналов в левой части приложения RK-PT необходимо выбрать пункт «Настройки каналов» (рис. 8).

Рисунок 8

2. Для каждого из восьми каналов доступны следующие настройки:

2.1. Режим – Выбор режима работы канала, доступны варианты: «Смешанный», «Аналоговый», «Цифровой».  В смешанном режиме Изделия принимают и ретранслируют как цифровые, так и аналоговые вызовы. В случае выбора конкретного типа сигнала (аналогового или цифрового) приниматься и ретранслироваться будет только выбранный тип сигнала.

2.2. Частота ПРМ и Частота ПРД – Частоты приёма и передачи сигнала.

2.3. Декодер ПРМ и Декодер ПРД – Данная группа настроек устанавливает режим работы с суб-тональной сигнализацией (PL тоны, CTCSS, QT) для приёма и передачи. Режим «Авто» при приёме означает, что Изделие будет принимать сигнал с любым тоном (но обязательно его наличие), а режим «Авто» при передаче, означает, что обнаруженный при приёме тон будет ретранслирован по каналу «вниз» без изменений. В случае установки конкретного тона, приём и передача будут вестись только с установленным кодом.

2.4. ЦК ПРМ и ЦК ПРД – устанавливает политику работы с цветовыми кодами в цифровом режиме. Настройка «Авто» означает, что выбор конкретного цветового кода будет производиться, исходя из выбранной частоты приема или передачи, согласно установленному цифровому стандарту.

2.5. Мощность – Выбор мощности передатчика. Доступны три варианта:

- Пониженная;

- Номинальная;

- Повышенная.

2.6. Ретрансляция – Выбор режима ретрансляции. «Выкл.» – ретрансляция выключена, «Вкл.» – ретрансляция включена, «Авто» – ретрансляция включается при обрыве соединения с сетью.

2.7. Полоса – Выбор полосы пропускания приемного фильтра. Доступны два варианта: «Узкая» (12,5 кГц) и «Широкая» (25,0 кГц).

## Задача: «Настройка RoIP соединений»

1. RoIP настройки служат для установки режимов сетевого обмена 
с удалёнными узлами (другими радиостанциями-ретрансляторами или иными техническими средствами АПК «Радиокупол БС») (рис. 10).

Рисунок 10

3. Изделие поддерживает десять IP-соединений, каждое из которых конфигурируется соответствующей записью. Запись Устройство RoIP имеет два параметра:

- Сетевой адрес удаленного устройства, вводится в формате ip_addr:port;

- Режим работы RoIP, доступны три варианта: «Авто» – Изделие ждёт входящих соединений от удалённых устройств, «Фикс» – Изделие инициирует соединения с узлом, адрес которого введён в строке записи, «Выкл» – Изделие блокирует любые сетевые соединения от устройства, адрес которого введен в строке записи.

## Задача: «Запись настроек»

1. После изменения настроек в приложении RK-PT необходимо записать новые настройки в память Изделия, нажав программную кнопку № 2 (рис. 8).

2. Иначе после закрытия ПО сделанные изменения не сохранятся.

# Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: 8 (495) 782-44-33

E-mail: info@cnt-radio.ru